| …………………………………………………………. pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia | …………………………………….. miejsce i data |
| --- | --- |

nr  tel./faksu:  ……………………………

REGON: ……………….

NIP: ……………………

http …………………….,  e-mail  ...........................

# O F E R T A - wzór

Nawiązując do zaproszenia z dnia ………………………….  , na:

Zakres prac:

Remont budynku przy Parkowej 34 na potrzeby alokacji Katedry i Zakład Immunologii Klinicznej.

Zakres remontu obejmuje:

Remont ma obejmować między innymi:

- Prace przygotowawcze i zabezpieczające (np. wynoszenie mebli, oklejanie drzwi i okien, itp.);

- Malowanie ścian i sufitów wraz z siatkowaniem lub akrylowaniem;

- Malowanie pionów centralnego ogrzewania;

- Skuwanie i odgrzybianie ścian i sufitów;

- Demontaże i montaże rolet okiennych;

- Przebijanie otworów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami wraz ze wstawieniem drzwi i wykończeniem (dodatkowe prace estetyczne w pomieszczeniach);

- Wymontowanie i ponowny montaż drzwi wraz z ościeżnicą (po wcześniejszym wprowadzeniu sprzętów do pokoju);

- Wykonać instalację wodną i kanalizacyjną wraz z umywalkami/zlewozmywakami w pomieszczeniach;

- Wykonać „fartuchy” nad umywalkami/zlewami;

- Doczyszczanie mechaniczne posadzki;

- Wykonanie wzmocnień wg ekspertyzy określającej nośność stropu nad piwnica budynku w aspekcie umieszczenia na parterze sprzętu wyszczególnionego w zleceniu;

- Całość prac zakresu branży eklektycznej wg. Zakresu z załącznika nr 1 do oferty.

Szczegółowy zakres prac w tabeli poniżej:

| NR SALI | OPIS |
| --- | --- |
| 002 | Pomieszczenie o wymiarach 3,4 m x 5,7 m i wysokości 3,5 m. Powierzchnia ścian do malowania ok 64 m2 i powierzchnia sufitu ok 17,5 m2. Dodatkowo do przemalowania 6 pionów centralnego ogrzewania. Demontaż rolety pionowej + powtórny montaż. Demontaż starych kołków wraz z zagipsowanym wszystkich niepotrzebnych otworów w ścianach ok 10 sztuk. Doczyszczenie mechaniczne posadzki. Przebić otwór drzwiowy pomiędzy pomieszczeniem 002 i 003 wraz ze wstawieniem drzwi i wykończeniem wokół nich (ściana i posadzka w pomieszczeniach), kierunek otwierania do uzgodnienie podczas realizacji zadania. Przewidzieć do wstawienia drzwi 100 cm. Doprowadzenie wody i odpływu kanalizacyjnego do instalacji (zlew z ociekaczem i szafką) – pozycja nr „2” na planie pomieszczenia. Nad szafką z ociekaczem fartuch na całej długości szafki – 2,5 mb i wysokości 1 m płytek, konieczny kran ze ściany na odpowiedniej wysokości od blatu roboczego w celu mycia wysokich menzurek (ok 35 cm i 48 cm od początku blatu). |
| 003 | Pomieszczenie o wymiarach 4,2 m x 7,5 m i wysokości 3,5 m. Powierzchnia ścian do malowania ok 82,5 m2 i powierzchnia sufitu ok 30 m2 wraz z siatkowaniem lub akrylowaniem. Demontaż rolet pionowych wraz z ich powtórnym montażem. Demontaż starych kołków wraz z zagipsowanym wszystkich niepotrzebnych otworów w ścianach ok 5 sztuk. Meble do wyniesienia poza pomieszczenie. Dodatkowo do przemalowania 2 piony centralnego ogrzewania. Przebić otwór drzwiowy pomiędzy pomieszczeniem 003 i 004 wraz ze wstawieniem drzwi i wykończeniem wokół nich (ściana i posadzka w pomieszczeniach), kierunek otwierania do uzgodnienie podczas realizacji zadania. Przewidzieć do wstawienia drzwi 100 cm, obecnie jest tam wnęka po uprzednio będącym tam otworze drzwiowym. Doczyszczenie mechaniczne posadzki. Doprowadzenie wody i odpływu kanalizacyjnego do instalacji (stacja myjąca) – pozycja nr „1” na planie pomieszczenia. Nad szafką z ociekaczem fartuch na całej długości szafki – ok. 1,5 mb i wysokości 1 m płytek Należy przewidzieć wymontowanie drzwi wraz z ościeżnicą i po wprowadzeniu sprzętów do pokoju powtórny montaż całości z wykończeniem ścian i posadzki. |
| 004 | Pomieszczenie o wymiarach 3,5 m x 7,7 m i wysokości 3,5 m. Powierzchnia ścian do malowania ok 90 m2 ( z uwzględnieniem dodatkowych powierzchni w pomieszczeniu) i powierzchnia sufitu ok 26 m2 wraz z siatkowaniem lub akrylowaniem. Dodatkowo do przemalowania 4 piony i poziomy centralnego ogrzewania. Skucie ok 10 m2 do odgrzybienia i cały zakres prac do przywrócenia stanu pierwotnego ściany i sufitu. Demontaż blend na ścianach wraz z zagipsowanym wszystkich otworów w ścianach. Doczyszczenie mechaniczne posadzki. Meble do wyniesienia poza pomieszczenie. |
| 005 | Pomieszczenie o wymiarach 4,9 m x 4,15 m i wysokości 3,5 m. Łączna powierzchnia ścian mają powierzchnię ok 65 m2 i powierzchnię sufitu ok 16 m2. Meble do wyniesienia poza pomieszczenie. Demontaż rolet pionowych wraz z ich powtórnym montażem. Doczyszczenie mechaniczne posadzki. Doprowadzenie wody i odpływu kanalizacyjnego do instalacji (zlew z ociekaczem i szafką) – pozycja nr „2” na planie pomieszczenia. Nad szafką z ociekaczem fartuch na całej długości szafki – ok. 1,5 mb i wysokości 1 m płytek. Zagipsować otwory w ilości ok. 5 sztuk. |
| 007 | Pomieszczenie o wymiarach 1,65 m x 2,95 m i wysokości 3,5 m. Powierzchnia ścian do malowania ok 33 m2 i powierzchnia sufitu ok 5 m2. Sufit i ściany do odgrzybienia ok 8 m2 (skucie, odgrzybienie i inne niezbędne prace do przywrócenia stanu pierwotnego bez „grzyba”). Wymiana fragmentu rury kanalizacyjnej ok 2 mb. Dodatkowo do przemalowania 2 piony i poziomy centralnego ogrzewania. Meble do wyniesienia poza pomieszczenie. Demontaż wieszaka oraz blend wraz z zagipsowaniem otworów. |
| 010 | Pomieszczenie o wymiarach 2,0 m x 2,85 m i wysokości 3,5 m. Powierzchnia ścian do malowania ok 34 m2 i sufitu o powierzchni ok 5 m2. Meble do wyniesienia poza pomieszczenie. |
| 011* | Pomieszczenie komunikacyjne o wymiarach 6,65 m x 3,0 m i wysokości 3,5 m. Powierzchnia do malowania wynosi ok 60 m2 i powierzchnia sufitu ok 20 m2, który należy poddać pracą naprawczym poprzez jego akrylowanie lub siatkowanie (sufit w części łukowy). Występują także piony centralnego ogrzewania do przemalowania. Do wykonania kompleksowa renowacja drzwi , łącznie ze zmianą koloru. Należy obecną farbę opalić lub „ściągnąć” za pomocą chemii do usuwania starych powłok malarskich. Całość przemalować lakierobejcą w kolorze max. zbliżonych do pozostałych drzwi na wyższych kondygnacjach. Wykonać nowe szklenie drzwi. Wymiary globalne drzwi ( szerokość 2,2 m i wysokość 3,1 – kształt łukowy). |
| 012 | Pomieszczenie stanowiące przestrzeń wejścia do budynku. Wymiary pomieszczania 5,9 m x 2,35 m i zmiennej wysokości ze schodami. Różnica poziomów wynosi ok 1 m. Do przemalowania ściany oraz sufit. Do uzupełnienia brakująca poręcz oraz istniejąca do oczyszczenie i przemalowanie - wraz z elementami mocującymi. Przybliżona powierzchnia ścian wynosi 55 m2, powierzchnia sufitu ok 15 m2 (sufit łukowy). |
| 013 | Pomieszczenie klatki schodowej o wymiarach ok 5,5 m x 3,5 m o zmiennej wysokości. Łączna powierzchnia do malowania wynosi ok 82 m2. Należy uwzględnić również piony centralnego ogrzewania do malowania oraz gałązki na wymiany przy grzejnikach. Obecnie gałązki są nagwintowane na zbyt dużej długości i ściana rury jest na tyle cienka że może nastąpić bardzo szybkie skorodowanie ( 4 gałązki). |
| 102 | Pomieszczenie o wymiarach 1,65 m x 2,9 m i wysokości 3,6 m. Łączna powierzchnia ścian do malowania wynosi ok 32 m2. Wykonać zbicia tynków i wszystkich prac towarzyszących odgrzybieniu ok 6 m2. Należy przeprowadzić malowanie dwóch pionów centralnego ogrzewania. Należy przeprowadzić wymianę rury żeliwnej na PCV. Należy przeprowadzić demontaż blend i zagipsować wszystkie niepotrzebne otwory. |
| 108 | Należy uwzględnić w pomieszczaniu nowy pion wodny z instalacją kanalizacyjną (umywalna). Nad szafką z ociekaczem fartuch na całej długości szafki – ok. 1,5 mb i wysokości 1 m płytek |
| 113 | Pomieszczenie o powierzchni 3,1 m x 7,7 m i wysokości 3,6 m. Powierzchnia do malowania 78 m2 + 30 m2 + 36 m2 suma do przemalowania 144 m2. Powierzchnia sufitu 32 m2. |
| 011* | Dodatkowy zakres: *Na jednym z łuków należy zamontować przepierzenie szklane na całej wysokości i szerokości z drzwiami szklanymi. Drzwi w tym przepierzeniu o wymiarach min. 100 cm (lub dzielone na cześć czynną i bierną 90 cm i 30 cm). |

Uwaga: Załączone zestawienie robót należy traktować jako pomocniczą formę opisu przedmiotu zamówienia. W związku z tym, ewentualne nieścisłości, czy błędy w nich zawarte, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w trakcie realizacji prac ze strony Wykonawcy. Podstawą opracowania oferty jest zamieszczone powyżej zestawienie i wizja lokalna. Oferty złożone bez odbycia wizji pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwaga: Przed złożeniem oferty, konieczna jest wizja lokalna w obiekcie.

Obiekt (adres): ul. Parkowa 34, 51-616 Wrocław

Komórka organizacyjna: Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej

Oferujemy wykonanie w/w  dostaw/usług/robót budowlanych* (niewłaściwe skreślić)

| 1. | Przedmiot zamówienia | Cena netto PLN | VAT % | Cena brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Słownie ( brutto PLN): |  |  |  |
| 2. | Termin realizacji zamówienia od dnia przekazania terenu przez Zamawiającego | Do 9 tygodni – od dnia wprowadzenia na obiekt. |  |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe | - Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na roboty z zakresu wymienianych elementów. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu z ostatecznego odbioru robót. - Zamawiający proponuje zrównać okres rękojmi z okresem gwarancji. |  |  |
| 4. | Termin związania ofertą: | 30 dni od dnia złożenia oferty |  |  |

* Rozmiary tabeli powiększyć stosownie do potrzeb

Załączniki do oferty:

Załącznik nr 1 – zakres prac Parkowa 34

Załącznik nr 2 – rzuty z oznaczeniem pomieszczeń parter i I piętro Parkowa 34;

Załącznik nr 3 – Ekspertyza określająca nośność stropu nad piwnicą budynku w aspekcie umieszczenia na parterze sprzętu wyszczególnionego w zleceniu.

Data                                                        ……………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy