### Przetarg nr UMW / AZ / PN - 126 / 18      		       		Załącznik nr 2 do SIWZ

Korekta z dnia 05.12.2018 r.

Arkusz informacji technicznej

Warunki ogólne zamówienia:

- Dostarczone urządzenia muszą być nowe, nieodnawiane  oraz nieużywane, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem.

- Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta(ów) urządzeń na terenie kraju.

- W ramach dostawy należy dostarczyć Zamawiającemu numery kontraktów serwisowych lub innych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków gwarancyjnych przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego 
z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- W wypadku wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową Zamawiający jest uprawniony do:

  - zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności  z umową 
(w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację),

  - zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności  i zakresu uprawnień licencyjnych.

Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 20% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania).

Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, 
w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych.

- Zamawiający wymaga, by konieczne oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem było w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert,

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta 
do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją.

Dostawa przełącznika sieciowego i urządzeń PDU do serwerowni CNIM

| 1. Przełącznik sieciowy TYP1: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi posiadać przepustowość minimum 1.4Tbps z wydajnością przełączania na poziomie min. 1bpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4GB pamięci RAM. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 GB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 280.000 adresów MAC. | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN. | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: - IEEE 802.1Q (VLAN), - IEEE 802.1w Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), - Internet Group Management Protocol (IGMP) 2, 3 snooping, - Grupowanie EtherChannel (do 32 portów per wiązka EtherChannel), - IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), - Obsługa ramek Jumbo dla wszystkich portów (do 9216 bajtów), - Prewencja niekontrolowanego wzrostu ilości ruchu (storm control) dla ruchu unicast, multicast, broadcast. | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą trzecią modelu ISO/OSI: - 16.000 tras routingu IPv4, - Protokoły routingu dla IPv4: RIPv2, OSPFv2 - VRF-Lite, - HSRP, VRRP lub odpowiednik, - Multicast: PIMv2 SM, SSM, MSDP, - 8,000 prefiksów multicast IPv4. | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: - Port zarządzający 10/100 /1000 Mbps, - Port konsoli CLI, - Zarządzanie In-band, - SSHv2, - Telnet, - Syslog, - analizator pakietów, - SNMP v1, v2, v3, - Enhanced SNMP MIB, - XML (NETCONF), - Remote monitoring (RMON), - Kopiowanie ruchu ze źródłowych fizycznych portów Ethernet, wiązek PortChannel, sieci VLAN, na interfejs docelowy za pośrednictwem specjalnego mechanizmu, - Liczniki pakietów wchodzących/wychodzących per każdy port, - Network Time Protocol (NTP), - Możliwość uaktualnienia oprogramowania przełącznika w sposób bezstratny i bezprzerwowy podczas działania sieci. | tak/nie |
| 10. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: - Standardowe i rozszerzone listy ACL dla wejścia i wyjścia dla warstw 3 oraz 4 IPv4, Internet Control Message Protocol (ICMP), TCP, User Datagram Protocol (UDP), itd. - ACL oparte o VLAN-y (VACL), - ACL oparte o porty (PACL), - Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, - Obsługa mechanizmów authentication, authorization, and accounting (AAA), - Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-CHAP), - Role-Based Access Control RBAC. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów 10GE SFP+ (z możliwością pracy przy prędkości 100Mbps / 1Gbps / 10Gbps) oraz przynajmniej 6 portów QSFP+ (mogacych pracować jako 4 x 10GE lub 40GE każdy) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej: - jednej wkładki SFP+ pracującej w standardzie 10GBASE-LR wraz z kablem podłączeniowym OS2 LC-SC o długości 2m - 12 szt. kabli podłączeniowych 10GE typu Twinax o długości przynajmniej 3m. | tak/nie |
| 13. | Matryca przełączająca urządzenia musi umożliwiać przełączanie Ethernet z pełną prędkością na wszystkich portach 10GE. | tak/nie |
| 14. | Wymagana jest możliwość łączenia 4 portów 10GE w jeden port logiczny 40GE. | tak/nie |
| 15. | Wymagana jest możliwość trybu pracy portów urządzenia zapewniająca opóźnienie transmisji L2 oraz L3 nie większe niż 250 nanosekund. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla IEEE 1588 Precision Time Protocol. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopi zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać redundantne wentylatory, z przepływem powietrza od strony portów, umożliwiające ich wymianę w trakcie pracy urządzenia. | tak/nie |
| 20. | Urządzenie musi posiadać redundantne zasilacze (230V/50Hz), umożliwiające ich wymianę w trakcie pracy urządzenia. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi być wyposażone w lokalizator LED umożliwiający łatwą identyfikację w szafie rack. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 23. | Urządzenie należy dostarczyć wraz z kompletem kabli zasilającym IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 24. | W przypadku, gdy któraś z powyższych funkcjonalności wymaga dostarczenia dedykowanej licencji, Zamawiający wymaga jej dostarczenia wraz z urządzeniem. Jeśli licencje są dostarczane przez producenta w modelu subskrypcyjnym, należy dostarczyć subskrypcje na co najmniej cały czas trwania oferowanej gwarancji. | tak/nie |
| 25. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. | tak/nie |

| 2. Listwa dystrybucji zasilania: 3 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Montaż pionowy w szafie rack (tzw. 0U), wysokość maksymalnie 1.7m, elastyczny system montażowy, umożliwiający wybór miejsca montażu w szafie rack. | tak/nie |
| 2. | Podłączenie wejściowe: jednofazowe, wtyk wejściowy IEC320 C20, obciążalność 16A | tak/nie |
| 3. | Parametry pracy wejście/wyjście: napięcie 230V, częstotliwość 50Hz, praca w temperaturze do 60 st. C. | tak/nie |
| 4. | Obciążalność gniazd wyjściowych: minimum 3.5kW. | tak/nie |
| 5. | Ilość gniazd wyjściowych: minimum 20 gniazd IEC320 C13 oraz 3 gniazda IEC320 C19. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet zasilających kabli podłączeniowych dla urządzeń końcowych o długości 2m. | tak/nie |
| 6. | Możliwość mechanicznej blokady gniazd przed przypadkowym wypięciem. | tak/nie |
| 7. | Monitorowanie poszczególnych gniazd wyjściowych i ich parametrów takich jak: napięcie, moc, prąd, energia, moc czynna, moc pozorna, moc szczytowa. | tak/nie |
| 8. | Możliwość monitorowania temperatury i wilgotności pomieszczenia poprzez montaż dodatkowych opcjonalnych czujników. | tak/nie |
| 9. | Możliwość przełączania oraz ustawienia sekwencji załączania dla gniazd wyjściowych. | tak/nie |
| 10. | Możliwość monitorowania/zmiany parametrów bezpośrednio na urządzeniu poprzez wbudowany wyświetlacz i przyciski sterujące. | tak/nie |
| 11. | Moduł zarządzający urządzeniem pozwalający na wymianę w trakcie pracy. | tak/nie |
| 12. | Możliwość zdalnego zarządzania przez sieć Ethernet, minimum 1 port RJ45. | tak/nie |
| 13. | Możliwość podłączenia do 8 jednostek dystrybucyjnych w łańcuch przez dedykowane porty. | tak/nie |
| 14. | Obsługa protokołów HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS. | tak/nie |
| 15. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. | tak/nie |

Dostawa przełączników sieciowych do serwerowni CI

| 3. Przełącznik sieciowy TYP2: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 130Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN. | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC. | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN. | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: - protokół 802.1Q VLAN, - Dynamic Trunking Protocol (DTP), - VLAN Trunking Protocol (VTP), - 802.1s, 802.1w, 802.3ad, - Protokół Agregacji Portów (PAgP), - Cisco Discovery Protocol (CDP), - obsługa STP, RSTP, MSTP, - agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, - obsługa ramek jumbo (9000B), - multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): - Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, - Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, - Mechanizm AutoQoS lub równoważny, - kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: - Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, - Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, - Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, - Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, - DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, - DHCP relay, - Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, - Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: - wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), - SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność standardu 802.3af (PoE) oraz 802.3at (PoE+) | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) z obsługą PoE/PoE+ o sumarycznym budżecie mocy co najmniej 370W. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 porty 10 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP+. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej jednej wkładki SFP+ pracującej w standardzie 10GBASE-LRM oraz podłączeniowego kabla optycznego OS2 LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. Moduł ten wraz z kablem stackującym o długości nie krótszej niż 50cm należy dostarczyć wraz z przełącznikiem. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 20. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie zasilane napięciem 230V o częstotliwości 50Hz. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kątowy kabel zasilający IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 23. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. | tak/nie |

| 4. Przełącznik sieciowy TYP3: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN. | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC. | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN. | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: - protokół 802.1Q VLAN, - Dynamic Trunking Protocol (DTP), - VLAN Trunking Protocol (VTP), - 802.1s, 802.1w, 802.3ad, - Protokół Agregacji Portów (PAgP), - Cisco Discovery Protocol (CDP), - obsługa STP, RSTP, MSTP, - agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, - obsługa ramek jumbo (9000B), - multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): - Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, - Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, - Mechanizm AutoQoS lub równoważny, - kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: - Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, - Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, - Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, - Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, - DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, - DHCP relay, - Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, - Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: - wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), - SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45). Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej jednej wkładki SFP pracującej w standardzie 1000BASE-LX/LH ze wsparciem DOM oraz podłączeniowego kabla optycznego OS2 LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. Moduł ten wraz z kablem stackującym o długości nie krótszej niż 50cm należy dostarczyć wraz z przełącznikiem. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 20. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie zasilane napięciem 230V o częstotliwości 50Hz. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kątowy kabel zasilający IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 22. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. | tak/nie |

| 5. Przełącznik sieciowy TYP4: 2 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN. | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC. | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN. | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: - protokół 802.1Q VLAN, - Dynamic Trunking Protocol (DTP), - VLAN Trunking Protocol (VTP), - 802.1s, 802.1w, 802.3ad, - Protokół Agregacji Portów (PAgP), - Cisco Discovery Protocol (CDP), - obsługa STP, RSTP, MSTP, - agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, - obsługa ramek jumbo (9000B), - multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): - Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, - Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, - Mechanizm AutoQoS lub równoważny, - kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: - Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, - Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, - Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, - Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, - DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, - DHCP relay, - Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, - Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: - wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), - SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45). Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej jednej wkładki SFP pracującej w standardzie 1000BASE-SX ze wsparciem DOM oraz podłączeniowego kabla optycznego OM4 LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. Moduł ten wraz z kablem stackującym o długości nie krótszej niż 50cm należy dostarczyć wraz z przełącznikiem. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopi zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 18. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 19. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 20. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie zasilane napięciem 230V o częstotliwości 50Hz. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kątowy kabel zasilający IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 22. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. | tak/nie |

Dostawa pamięci RAM do serwerów Zamawiającego

| 6. Pamięć RAM dla serwerów Zamawiającego, 3 komplety Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Moduły pamięci dedykowane do zastosowania w serwerach Dell PowerEdge R710 w konfiguracji dwuprocesorowej (6HPDV4J, 7HPDV4J, HJJ255J), oznaczone logo producenta serwera. | tak/nie |
| 2. | Pamięć o wielkości co najmniej 48GB (per serwer). | tak/nie |
| 3. | Pamięć w postaci 6 modułów pozwalająca na obsadzenie jednego pełnego kanału dla obu procesorów. | tak/nie |
| 4. | Pamięć DDR 3 generacji pracująca z częstotliwością 1333MHz (PC3-10600). | tak/nie |
| 5. | Pamięć dwustronna (dual rank) rejestrowana (registered) z kontrolą parzystości (ECC). | tak/nie |
| 6. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. | tak/nie |

Dostawa przełącznika sieciowego dla DOD

| 7. Przełącznik sieciowy TYP5: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: - protokół 802.1Q VLAN, - Dynamic Trunking Protocol (DTP), - VLAN Trunking Protocol (VTP), - 802.1s, 802.1w, 802.3ad, - Protokół Agregacji Portów (PAgP), - Cisco Discovery Protocol (CDP), - obsługa STP, RSTP, MSTP, - agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, - obsługa ramek jumbo (9000B), - multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): - Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, - Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, - Mechanizm AutoQoS lub równoważny, - kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: - Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, - Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, - Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, - Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, - DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, - DHCP relay, - Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, - Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: - wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), - SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność standardu 802.3af (PoE) oraz 802.3at (PoE+) | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) z obsługą PoE/PoE+ o sumarycznym budżecie mocy co najmniej 370W. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej jednej wkładki SFP pracującej w standardzie 1000BASE-LX/LH ze wsparciem DOM oraz podłączeniowego kabla optycznego OS2 LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. Moduł ten wraz z kablem stackującym o długości nie krótszej niż 50cm należy dostarczyć wraz z przełącznikiem. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 20. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie należy dostarczyć wraz z kątowym kablem zasilającym IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 23. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta | tak/nie |

Dostawa przełącznika sieciowego dla Zakładu Technik Molekularnych

| 8. Przełącznik sieciowy TYP6: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: - protokół 802.1Q VLAN, - Dynamic Trunking Protocol (DTP), - VLAN Trunking Protocol (VTP), - 802.1s, 802.1w, 802.3ad, - Protokół Agregacji Portów (PAgP), - Cisco Discovery Protocol (CDP), - obsługa STP, RSTP, MSTP, - agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, - obsługa ramek jumbo (9000B), - multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): - Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, - Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, - Mechanizm AutoQoS lub równoważny, - kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: - Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, - Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, - Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, - Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, - DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, - DHCP relay, - Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, - Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: - wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), - SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność standardu 802.3af (PoE) oraz 802.3at (PoE+) | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) z obsługą PoE/PoE+ o sumarycznym budżecie mocy co najmniej 370W. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej: - jednej wkładki SFP w standardzie 1000BASE-LX/LH ze wsparciem DOM, - jednej wkładki SFP w standardzie 1000BASE- SX ze wsparciem DOM, - jednej wkładki SFP w standardzie 100BASE-FX. Wraz z każdą wkładką SFP należy dostarczyć odpowiedni kabel optyczny (OS2 lub OM4) LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie posiada możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) oferowanej przez producenta. | tak/nie |
| 20. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie należy dostarczyć wraz z kątowym kablem zasilającym IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 23. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta | tak/nie |

* Wykonawca zakreśla właściwą odpowiedź;

** W przypadku konieczności wypełnienia pól Wykonawca wpisuje zaproponowane rozwiązanie. Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wyższe wymagania – Wykonawca wpisuje oferowany parametr.

      - Niespełnienie wszystkich minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagane minimalne parametry techniczne ” spowoduje odrzucenie oferty.

      - Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.