- UMW/IZ/PN-63/19                                                                               Załącznik nr 2B do Siwz

### Arkusz Informacji Technicznej – część B

Sprzęt aktywny do obsługi sieci

Warunki ogólne zamówienia:

- Dostarczone urządzenia muszą być nowe, nieodnawiane oraz nieużywane, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem.

- Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta(ów) urządzeń na terenie kraju.

- W ramach dostawy należy dostarczyć Zamawiającemu numery kontraktów serwisowych lub innych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków gwarancyjnych przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego 
z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- W wypadku wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową Zamawiający jest uprawniony do:

  - zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności 
z umową(w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację),

  - zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności 
i zakresu uprawnień licencyjnych.

Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 20% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania).

Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, 
w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych.

- Zamawiający wymaga, by konieczne oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem było w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert,

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją.

| 1. Przełącznik sieciowy 48-portowy: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent .......................................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: - protokół 802.1Q VLAN, - Dynamic Trunking Protocol (DTP), - VLAN Trunking Protocol (VTP), - 802.1s, 802.1w, 802.3ad, - Protokół Agregacji Portów (PAgP), - Cisco Discovery Protocol (CDP), - obsługa STP, RSTP, MSTP, - agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, - obsługa ramek jumbo (9000B), - multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): - Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, - Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, - Mechanizm AutoQoS lub równoważny, - kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: - Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, - Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, - Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, - Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, - DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, - DHCP relay, - Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, - Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: - wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), - SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność standardu 802.3af (PoE) oraz 802.3at (PoE+) | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) z obsługą PoE/PoE+ o sumarycznym budżecie mocy co najmniej 370W. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,25m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej dwóch wkładek SFP dedykowanych do pracy w dostarczanym urządzeniu w standardzie 1000BASE-LX/LH lub równoważnym. Wraz z każdą wkładką SFP należy dostarczyć odpowiedni kabel optyczny OS2 ze złączami LC-SC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie |
| 16. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. | tak/nie |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie musi posiadać możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) | tak/nie |
| 20. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie należy dostarczyć wraz z kablem zasilającym IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 23. | Wymiana lub naprawa na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania ze stron producenta oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego. | tak/nie |

| 2. Punkt bezprzewodowy: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ........................................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac wave 2 w tym: - obsługa MIMO – min. dwa strumienie 3x3, - obsługa kanałów 20, 40 oraz 80MHz, - obsługa prędkości PHY do 867Mbps, - obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx), - obsługa TxBF (transmit beamforming) dla klientów 802.11 a/g/n/ac, - wsparcie dla DFS, CSD, MRC. | tak/nie |
| 2. | Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: - dla zakresu 2.4GHz: min. 13 kanałów, - dla zakresu 5GHz: min. 8 kanałów. | tak/nie |
| 3. | Konfigurowalna moc nadajnika: - dla zakresu 2.4GHz: do min. 160mW, - dla zakresu 5GHz: do min. 200mW. | tak/nie |
| 4. | Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN Cisco Aironet 5508 (wersja oprogramowania 8.2.130.0) będący w posiadaniu Zamawiającego) z funkcjonalnościami: - automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN, - optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany), - obsługa min. 16 BSSID, - definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID, - współpraca z systemami IDS/IPS, - uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe), - obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontrolera i centralne terminowanie sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN), - możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN i lokalną autoryzacją użytkowników (lokalny serwer RADIUS, skrócona baza danych użytkowników na poziomie AP) - przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników, - jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IPS), - obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h, - obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi, - obsługa mechanizmów QoS: - shaping/ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik, - obsługa WMM, TSPEC, U-APSD. - współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne, - wbudowany suplikant 802.1x - możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej. | tak/nie |
| 5. | Możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania. Zmiana trybu pracy na autonomiczny musi być bezkosztowa w okresie trwania gwarancji. Zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy i SNMP. Praca autonomiczna musi zapewniać: - obsługa min. 16 SSID, - współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID), - obsługa WPA/WPA2, 802.1x (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników), - obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN, - obsługa trybów AP, repeater, bridge, - konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID, - możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP), - uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11, - obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi, - możliwość eksportu logów z wykorzystaniem SYSLOG. | tak/nie |
| 6. | Możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe) z następującymi funkcjonalnościami: - komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, - autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC, - separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątków (asocjacji użytkowników w zakresie przeznaczonym do komunikacji między AP oraz komunikacji między AP w zakresie przeznaczonym do obsługi użytkowników), - automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo), - automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji), - automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP. | tak/nie |
| 7. | Obsługa ruchu dla min. 60 podłączonych klientów bezprzewodowych bez spadku wydajności dla każdego z podłączonych urządzeń. | tak/nie |
| 8. | Jeden interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000). | tak/nie |
| 9. | Zróżnicowane możliwości zasilania: - poprzez zasilacz sieciowy 230V AC (dostarczenie zasilacza nie jest wymagane) - poprzez zasilanie PoE (802.3af/at). | tak/nie |
| 10. | Anteny zintegrowane. | tak/nie |
| 11. | Obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (5-35°C), o niskim profilu (nie więcej niż 6 cm). | tak/nie |
| 12. | Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością dezaktywacji. | tak/nie |
| 13. | Certyfikat WiFi Alliance zgodność z dyrektywą 1999/5/EC i 93/42/ECC lub równoważnymi. | tak/nie |
| 14. | Wymiana lub naprawa na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania ze stron producenta oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego. | tak/nie |

| 3. Zasilacz awaryjny: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent .......................................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Parametry wyjściowe powinny pozwalać na uzyskanie: - Mocy wyjściowej przynajmniej: 700W / 1KVA - Napięcia wyjściowego: 230V - Wydajności przy pełnym obciążeniu: 98% - Zniekształceń napięcia wyjściowego mniejszych jak 5% - Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią): 50/60Hz +/- 3Hz - Gniazda wyjściowe: minimum 4szt IEC 320 C13 | tak/nie |
| 2. | Parametry wejście powinny umożliwiać: - Nominalne napięcie wejściowe: 230V - Częstotliwość na wejściu: 50/60Hz +/- 5Hz - Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160 - 280V | tak/nie |
| 3. | Akumulatory i czas podtrzymywania: - Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe - Wstępnie zainstalowane baterie: 1 - Typowy czas pełnego ładowania: 3 godziny - Czas podtrzymywania dla pełnej mocy: minimum 6 min | tak/nie |
| 4. | Komunikacja i zarządzanie urządzeniem poprzez port komunikacyjny USB oraz złącze szeregowe. Wymagane zdalne zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez siec Ethernet – wymagany wbudowany port RJ-45. Zamawiający dopuszcza realizację zarządzania sieciowego poprzez instalację modułu opcjonalnej karty zarządzającej. | tak/nie |
| 5. | Panel przedni: - Wyświetlacz powinien wskazywać pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, stan przeciążenia - Alarm dźwiękowy - Awaryjny wyłącznik zasilania - Ochrona przed przepięciami i filtracja - Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 450 | tak/nie |
| 6. | Cechy fizyczne: - Obudowa: do montażu w szafie 19” - Maksymalna wysokość: 2U (zestaw musi zawierać szyny montażowe do standardowej szafy teletechnicznej) - Maksymalna głębokość: nie więcej jak 500 mm - Ciężar netto: nie więcej jak 35 kg | tak/nie |
| 7. | Parametry środowiskowe: - Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C - Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry - Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 45dB | tak/nie |
| 8. | Certyfikaty i zgodność z normami / Potwierdzenia zgodności - Znak C, CE lub równoważny - EN 60950,EN 62040-1-1, EN62-040-2, GOST,VDE lub równoważny | tak/nie |

GWARANCJA:

| - 36 miesięcy i 24 miesiące na akumulator - 48 miesięcy i 24 miesiące na akumulator - 60 miesięcy i 24 miesiące na akumulator | Proszę podać proponowany okres gwarancji: ..................... |
| --- | --- |

* Wykonawca zakreśla właściwą odpowiedź;

** W przypadku konieczności wypełnienia pól Wykonawca wpisuje zaproponowane rozwiązanie. Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wyższe wymagania – Wykonawca wpisuje oferowany parametr.

      - Niespełnienie wszystkich minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagane minimalne parametry techniczne” spowoduje odrzucenie oferty.

      - Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy