- UMW/IZ/PN-63/19                                                                             Załącznik nr 2C do Siwz

### Arkusz Informacji Technicznej – część C

- Serwer naukowy przeznaczony do zadań obliczeniowych oraz pamięci masowej.

| Parametr | Parametry graniczny | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- |
| procesor | Zainstalowane dwa procesory 18-rdzeniowe (36-wątkowe) o taktowaniu co najmniej 3.1GHz (Taktowanie turbo minimum 4Ghz) |  |
| pamięć | Zainstalowane min. 768GB RAM PC4-21300 2666MHz DDR4 ECC Registered Load-Reduced DIMM w 12 modułach po 64GB (min. 12 wolnych miejsc pozostawionych pod przyszłą rozbudowę do min. 1.5TB RAM) |  |
| obudowa | Obudowa rack o wysokości 4U z min. 24 kieszeniami zewnętrznymi 2.5 SAS/SATA wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w posiadanej szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz organizatorem kabli oraz kompletem akcesoriów montażowych. Dodatkowa półka dyskowa o wysokości 4U z min. 44 kieszeniami Hot-Swap 3.5 SAS/SATA 12Gb/s SAS wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w posiadanej szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych wraz organizatorem kabli oraz kompletem akcesoriów montażowych. |  |
| płyta główna | Płyta główna z dedykowanym przez producenta procesora chipsetem do pracy w serwerach dwuprocesorowych - Minimum 2 wewnętrzne złącza M.2 2 PCI-E 3.0 NVMe x4 - Minimum 24 gniazda DIMM - Minimum 11x PCI-E 3.0 x16 - Minimum 1x PCI-E 3.0 x8 |  |
| złącza | Złącza tylnego panelu min: - 4x USB 3.0 - 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN port - 1x RJ45 dedykowany IPMI LAN port - 1x VGA Zasilanie redundantne min. 2000W (2+2) |  |
| Dedykowany dysk na system operacyjny | min. 2.0TB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe |  |
| Dyski | 10 dysków SSD 7.68TB GB 2.5" SATA 6.0Gb/s zamontowanych w kieszeniach zewnętrznych Hot-Swap obudowy serwera rack. 12 Dysków 12.0TB SAS 3.0 12.0Gb/s 7200RPM zamontowanych w kieszeniach Hot-Swap dodatkowej półki dyskowej 4U |  |
| Kontrolery dysków | Dwa Kontrolery RAID SAS/SATA 12Gb/s PCIe 3.0 minimum: 24-Portowe z minimum 4GB Pamięci Cache każdy kontroler dostarczony wraz dedykowanym modułem ochrony pamięci cache wykorzystującym kondensator (a nie baterie litowo-jonowe) do awaryjnego zgrywania danych do pamięci Flash. |  |
| sieć | min. 2 x 10-Gigabit Ethernet |  |
| karty graficzne | min. sześć kart graficznych, każda z kart o następujących parametrach: Minimum. 48.0GB GDDR6 (4xDP, 1xVirtualLink) Minimum. Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0 Minimum wsparcie dla CUDA, DirectCompute, OpenCL™, Min. obsługiwana rozdzielczość HDR 7680 x 4320 z odświeżaniem 60 Hz |  |
| Oprogramowanie zainstalowane na serwerze | Oprogramowanie do wirtualizacji wersja akademicka z rocznym wsparciem: Academic VMware vSphere 6.x Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) lub równoważne |  |
| systemy operacyjne | Windows Server Essentials 2019 Single License + Software Assurance Open No Level Academic lub równoważny |  |
| Wyposażenie dodatkowe serwera: | 16 portowa konsola KVM LCD 19'' Do sterowania serwerami w szafach RACK, kompatybilny z USB, PS/2 i VGA konsola z 19” LCD, klawiaturą i touchpadem, Min. rozdzielczość: 1920x1080, podświetlenie ekranu LCD: LED, klawiatura 105 klawiszy, liczba kolorów min : 16,7mln, kontrast min : 1000÷1, jasność min.:250 cd/m2,wymiary montażowe: W=19'', H=1U,mocowanie doczołowe do profili RACK 19 (pojedyncza szyna) |  |
| warunki instalacji | Instalacja oraz wstępna konfiguracja serwera obejmująca instalacje i konfiguracje oprogramowania do wirtualizacji, systemów operacyjnych na maszynach wirtualnych (Windows Serwer, Scientific Linux lub róznoważne) na dedykowanym dysku PCIe. |  |
| Konfiguracje dysków oraz macierzy dyskowych RAID: | Dysk PCIe 2TB – jako dysk rozruchowy dla OS oraz maszyn wirtualnych 1.Macierz (kontroler RAID płyty głównej) - 4 x 7.68TB RAID0 2.Macierz(1-kontroler RAID 4GB SAS/SATA 12Gb/s), 6 x 7.68TB RAID 6 3. Macierz(2-kontroler RAID 4GB SAS/SATA 12Gb/s), 12 x 12 TB RAID 6 |  |
| montaż | montaż w posiadanej przez zamawiającego szafie RACK – obecnie szafa jest zainstalowana w dedykowanym pomieszczeniu i jest przygotowana do montażu |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy, gwarancja realizowana w miejscu instalacji serwera (podać) |  |

- Funkcje i parametry liczbowe podane w powyższych tabelach w rubryce „Parametr graniczny” są wartościami wymaganymi minimalnymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- W kolumnie „Parametr oferowany, opisać” należy opisać wartość oferowaną parametru.

Podpis Wykonawcy