ERRATA

Elementy do wykonania w ramach drugiego etapu (roboty ogólnobudowlane)- sala wykładowa: pom. 04

- Należy wykonać oczyszczenie całości posadzki z parkietu, stopnic, podstopnic w sali wykładowej poprzez:

- przeszlifowanie (w celu usunięcia starych powłok lakierniczych i wyrównanie powierzchni);

- wklejenie / prawidłowe osadzenie luźnych fragmentów parkietu;

- wypełnienie ubytków miedzy klepkami;

- zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi x 3 dopuszczonymi do stosowania wewnątrz;

- lakierowanie posadzki;

- szlifowanie pomiędzy aplikacjami lakieru;

- inne niezbędne prace do prawidłowego wykonania renowacji.

Należy uwzględnić nowe kątowniki na schodach u zbiegu stopnic i podstopnic, oraz w pozostałych miejscach tego wymagających (kolor czarny), kątowniki od krzeseł łączące je z podłogą poddać renowacji poprzez oczyszczenie i pomalowanie dwukrotnie (uszkodzone należy wymienić na nowe – zastosować wymiary i wzór obecnych) kolor czarny.

Łączna powierzchnia do odrestaurowania wynosi ok 240 m2

- Poddać renowacji krzesła i stoliki w sali wykładowej. Renowacja będzie polegała na:

- demontażu całości;

- oczyścić stare powłoki malarskie;

- uzupełnić braki (dziury i inne uszkodzenia) przy pomocy np. szpachlówki;

- wyszlifowanie i pomalowanie całości;

- naprawa elementów otwieranych stolika;

- inne niezbędne prace do prawidłowego wykonania renowacji;

- należy w całości dorobić 3 sztuki krzeseł (w trzech pierwszych rzędach), należy sprawdzić czy wszystkie krzesła nadają się do renowacji, jak nie to cały element odtworzyć.

Ilość krzeseł wynosi 216 sztuk.

- Uzupełnienie ścian za kaloryferem w sali wykładowej, polegający na:

- demontażu obecnie niedbale zamontowanych płyt OSB;

- skucie luźnych elementów muru;

- tynkowanie ściany w celu otrzymania płaskiej powierzchni;

- wklejenie styropianu pod ogrzewania podłogowe o parametrach:

współczynnik przenikania ciepła λ ≤ 0,036 W/m*K

naprężenia ściskające CS ≥ 100 kPa

wymiary płyty 2000 x 1000 mm

grubość płyty 30 mm

- inne niezbędne prace do prawidłowego wykonania zadania.

Ilość miejsc do prac naprawczych wynosi 14 o wymiarach 1,9 m x 1,4 m,