Przetarg nr UMW / IZ / PN - 23/ 20				Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

Warunki ogólne zamówienia:

- Dostarczone urządzenia muszą być nowe, nieodnawiane  oraz nieużywane, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem.

- Przedmiot zamówienia niniejszego postępowania musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta(ów) urządzeń.

- W ramach dostawy należy dostarczyć Zamawiającemu numery kontraktów serwisowych lub innych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu:

  - samodzielne pobieranie bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania,

  - bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego 
z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- W wypadku wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową Zamawiający jest uprawniony do:

  - zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności  z umową 
(w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację),

  - zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności  i zakresu uprawnień licencyjnych.

Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, 
że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, 
w kwocie nie przekraczającej 20% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania).

Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, 
w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych.

- Zamawiający wymaga, by konieczne oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem było w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert,

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta 
do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był wstępnie skonfigurowany według wytycznych Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył osobę(y) przeszkoloną na poziomie eksperckim 
w zakresie obsługi, zarządzania i zaawansowanej konfiguracji dostarczanych rozwiązań celem wsparcia w konfiguracji i uruchomieniu dostarczanych urządzeń w środowisku informatycznym Zamawiającego.

| 1. Serwer z przestrzenią dyskową dla środowiska e-learning: 1 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |  |
| 1. | Urządzenie w obudowie do montażu w szafie rack 19”, wysokość maksymalnie 1RU. W komplecie zestaw szyn umożliwiających wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizatorem kabli. |  | tak/nie |  |
| 2. | Obudowa serwera musi posiadać dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera |  | tak/nie |  |
| 3. | Obudowa serwera musi mieć możliwość instalacji od frontu minimum 8 dysków 2.5” HotPlug. |  | tak/nie |  |
| 4. | Płyta główna serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  | tak/nie |  |
| 5. | Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  | tak/nie |  |
| 6. | Zainstalowane dwa procesory min. szesnastordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 176 punktów w teście SPECint_rate_base2017 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |  | Model procesora: (podać model oferowanego procesora) Wynik testu SPECrate2017_int_base: (podać wynik dla oferowanych procesorów) |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w minimum 256 GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2933MHz. Płyta główna serwera powinna obsługiwać do 1.5TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Wymagana obsługa zabezpieczenia pamięci: Error Correction Code, Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. |  | Ilość pamięci RAM: (podać wielkość oferowanej pamięci) |  |
| 8. | Wymagana zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  | tak/nie |  |
| 9. | Urządzenie musi posiadać sloty PCI Express w ilości minimum: - dwa sloty x16 generacji 3 o prędkości x16, - jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej wysokości. |  | tak/nie |  |
| 10. | Serwer musi posiadać wbudowane porty w ilości przynajmniej: - 3 porty USB (z czego minimum 2 w technologii 3.0), - 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), - 1 port RS232. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań typu adaptery, przejściówki lub dodatkowych kart w celu uzyskania wymaganych ilości portów. |  | tak/nie |  |
| 11. | Serwer musi posiadać następujące interfejsy sieciowe Ethernet: |  |  |  |
|  | 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ wraz z 2 interfejsami 1Gb Ethernet w standardzie BaseT zainstalowane bezpośrednio na płycie głównej w postaci wymiennych modułów. Wymagana możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT Wraz z modułem należy dostarczyć komplet 2 kabli podłączeniowych SFP+ typu twinax o długości 3m. |  | tak/nie |  |
|  | Minimum 4 interfejsy sieciowych 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. |  | Model: (podać model / kod oferowanej karty) |  |
| 12. | Serwer musi posiadać minimum 2 porty 16Gb/s Fibre Channel obsadzone wkładkami SFP o prędkości 16Gb/s, shortwave (wielomodowe) ze złączem LC. Wraz z modułami należy dostarczyć komplet kabli podłączeniowych (patchordów) o długości 3m ze złączami LC/PC. |  | Model: (podać model / kod oferowanej karty) |  |
| 13. | Zainstalowany wewnętrzny napęd optyczny DVD-RW. |  | tak/nie |  |
| 14. | Zainstalowany kontroler dedykowany przez producenta serwera obsługujący poziomy RAID 0,1,5,10,50,60 oraz do 16 dysków twardych SAS, SATA, SSD. |  | Model: (podać model / kod oferowanej karty) |  |
| 15. | Zainstalowane minimum dwa dyski Hot-Plug SAS 12 Gb/s, każdy o pojemności przynajmniej 300GB. |  | Ilość dysków: (wpisać ilość dysków) Pojemność jednego dysku: (wpisać pojemność) |  |
| 16. | Wymagana zainstalowana dodatkowa redundantna wewnętrzna pamięć masowa typu flash o wielkości min 16GB, dedykowana dla hypervisora wirtualizacyjnego, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze. |  | tak/nie |  |
| 17. | Zainstalowane redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnej 750W każdy. |  | tak/nie |  |
| 18. | Musi posiadać redundantne wentylatory Hot-Plug zapewniające bezpieczne warunki pracy |  | tak/nie |  |
| 19. | Wymagane posiadanie przynajmniej następujących funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa: - panel LCD i/lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, - zintegrowany z płytą główną moduł TPM, - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą, - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera, - fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. |  | tak/nie |  |
| 20. | Musi posiadać kartę zarządzającą niezależną od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowaną z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadającą minimalną funkcjonalność: - dedykowany port RJ45, - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer, - integracja z Active Directory, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wsparcie dla dynamic DNS, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232, - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy, - automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware'u w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów z dedykowanej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) - pamięć flash o pojemności minimum 16GB. |  | tak/nie (podać model / kod oferowanej karty) |  |
| 21. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. |  | tak/nie |  |
| 22. | Gwarancja z wymianą lub naprawą na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 z pominięciem dostawcy poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  | tak/nie (wpisać rodzaj lub kod oferowanej gwarancji) |  |
| 23. | Wymagana dokumentacja w języku polskim lub angielskim. |  | tak/nie |  |
| 24. | Serwer należy dostarczyć wraz z kablami zasilającymi IEC320 C13 o długości przynajmniej 1.5m. |  | tak/nie |  |
| Wymagane funkcjonalności realizowane przez serwer: |  |  |  |  |
| A. Integracja ze środowiskiem wirtualizacyjnym Zamawiającego ...................................................................................................................... |  |  |  |  |
| 25. |  | Pełna integracja z istniejącym już środowiskiem wirtualizacyjnym Zamawiającego (Vmware vSphere 6.7 Standard objętym aktywnym kontraktem serwisowym) z zachowaniem posiadanych już w tym środowisku funkcjonalności. |  | tak/nie |
| 26. |  | Możliwość wirtualizacji serwerów 32- i 64-bit oraz posiadanie oficjalnego wsparcia dla systemów: Windows Server 200x lub nowsze, SUSE Linux Enterprise Server 10 lub nowsze, Red Hat Enterprise Linux 5 lub nowsze, Debian Linux 4 lub nowsze, Fedora Linux 8 lub nowsze, Linux CentOS 5 lub nowsze, Solaris 10 (x86) lub nowsze, FreeBSD 7.0 lub nowsze. |  | tak/nie |
| 27. |  | Możliwość zarządzania usługami wirtualizacji na dostarczanym serwerze z poziomu posiadanej przez Zamawiającego konsoli VMware vCenter. |  | tak/nie |
| B. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dyskowej ...................................................................................................................... |  |  |  |  |
| 28. | Serwer musi być wyposażony w system pamięci dyskowej w konfiguracji zawierającej: - 20 dysków SAS 10k o pojemności przynajmniej 1800GB - 4 dysków SSD o pojemności przynajmniej 400GB |  | Zainstalowane dyski: (podać ilość i pojemność dla wymaganych typów dysków) |  |
| 29. | System musi wspierać dyski o pojemności do co najmniej: - SAS: do 1800GB, - SATA/NL-SAS: do 10TB, - SSD: do 3200GB. System musi mieć możliwość rozbudowy do 500 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale-out) w zależności od sposobu realizacji rozbudowy dla oferowanego rozwiązania. |  | tak/nie |  |
| 30. | Wymagane dwa redundantne kontrolery (zapewniające wysoką dostępność) wyposażone w następujące parametry: - przynajmniej 256GB cache każdy, - funkcję podtrzymania przez minimum 72 godziny danych nie zapisanych na dyski, przechowywanych w pamięci, w przypadku awarii zasilania, - możliwość rozbudowy do klastra 8 kontrolerów, - możliwość poszerzenia pamięci Cache za pomocą dysków SSD do 6TB. W przypadku klastrowania kontrolerów, system musi działać pod kontrolą jednego systemu operacyjnego od jednego producenta, nie dopuszczalne jest zestawienie systemu klastrowego poprzez wykorzystanie serwerów pośredniczących i oprogramowania dodatkowego. |  | tak/nie |  |
| 31. | Minimum 4 porty FC 16Gb/s, 4 porty 10GbE SFP+, 4 porty SAS 12Gb, 2 porty do zarządzania. Zamawiający wymaga dostarczenia wymaganych wkładek SFP+ wraz z urządzeniem. |  | tak/nie |  |
| 32. | Zamawiający dopuszcza realizację funkcjonalności jako zewnętrzne moduły serwera. Dostarczone rozwiązanie musi zapewniać montaż w szafie rack 19" i nie przekraczać wysokości sumarycznej 2RU. Wymagane wszystkie komponenty do montażu. |  | tak/nie |  |
| 33. | Wymagane posiadanie systemu zabezpieczeń RAID zapewniającego taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy do nich dostęp w sytuacji awarii minimum dwóch dysków w grupie RAID. |  | tak/nie |  |
| 34. | Wymagane wyposażenie w system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych w urządzeniu. System kopii migawkowych nie może powodować spadku wydajności +/-5%. |  | tak/nie |  |
| 35. | Wymagana jednoczesna obsługa protokołów FC, FCoE, iSCSI, CIFS i NFS - jeśli wymagane są licencje Zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z dostarczanym rozwiązaniem. |  | tak/nie |  |
| 36. | Wymagane posiadanie funkcjonalność eliminacji (deduplikacji) identycznych bloków danych. Ppowinna być możliwość czynności odwrotnej tzn. cofnięcia procesu deduplikacji na zdeduplikowanym wolumenie. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie posiada funkcjonalności deduplikacji danych, Zamawiający wymaga dostarczenia 4-krotności przestrzeni wyspecyfikowanej. |  | tak/nie |  |
| 37. | Wymagana funkcjonalność kompresji danych |  | tak/nie |  |
| 38. | Wymagane wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów od Win 2003/2008 i nowsze, Linux, Vmware, Unix. |  | tak/nie |  |
| 39. | Wymagana możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. |  | tak/nie |  |
| 40. | Wymagana funkcjonalność priorytetyzacji zadań, w tym ustawienie wartości maksymalnych parametrów (I/Ops i Mbps) na LUN-ach. |  | tak/nie |  |
| 41. | Wymagana funkcjonalność replikacji danych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Netapp FAS2620 (211741000117, 211741000118) w trybie przynajmniej asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem rozwiązania. Urządzenie musi wspierać replikację deduplikowanych danych. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie pozwala na deduplikację replikowanych zasobów Zamawiający wymaga dostarczenia 4 krotnie większej przestrzeni na dane przy założeniu, że całość systemów produkcyjnych będzie replikowana. |  | tak/nie |  |
| 42. | Wymagana możliwość automatycznego informowania i przesyłania poprzez pocztę elektroniczną raportów urządzenia o konfiguracji, utworzonych dyskach logicznych i woluminach oraz ich zajętości wraz z podziałem na rzeczywiste dane, kopie migawkowe oraz dane wewnętrzne urządzenia. |  | tak/nie |  |
| 43. | Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania, które pozwala na: - monitoring wykorzystania przestrzeni, - monitoring grup RAID-owych, - monitoring wykonywanych backupów/replikacji danych do innego rozwiązania, - monitoring wydajności, - analizę i diagnozę spadku wydajności. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania zewnętrznego, na pełną maksymalną pojemność rozwiązania. |  | tak/nie |  |
| 44. | Wszystkie funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność dostarczanego rozwiązania. |  | tak/nie |  |
| 45. | Gwarancja i serwis z czasem dostawy elementów na następny dzień roboczy z usługą wymiany w miejscu instalacji. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7. W przypadku awarii krytycznej, serwis zapewni odpowiedź na zgłoszenie do 6 godzin od zgłoszenia. Zapewniona subskrypcja do oprogramowania sterującego i konfiguracyjnego rozwiązaniem oraz dostęp do bazy wiedzy producenta urządzenia przez okres trwania gwarancji. |  | tak/nie |  |

| Wytyczne dotyczące uruchomienia przedmiotu umowy: | Informacja Wykonawcy |
| --- | --- |
| - Opracowanie harmonogramu projektu z wyznaczeniem ewentualnych planowanych okien serwisowych dla poszczególnych systemów - Uruchomienie serwera oraz zasobu dyskowego - Montaż sprzętu w szafie RACK - Podłączenie okablowania zasilającego - Podłączenie okablowania LAN (Management) - Aktualizacja firmware serwera i oprogramowania zasobu dyskowego - Podłączenie okablowania SAN FC - Nadanie adresacji IP - Konfiguracja przestrzeni dyskowej - Konfiguracja wolumenów / LUN - Zamapowanie LUN - Wykonanie testów failover - Instalacja i integracja serwera ze środowiskiem wirtualizacyjnym Zamawiającego - Opracowanie dokumentacji uruchomieniowej obejmującej konfigurację dostarczonych komponentów sprzętowych oraz oprogramowania - Przeprowadzenie szkolenia z administracji dostarczonym rozwiązaniem (4 osoby) | tak/nie |

OKRES GWARANCJI I WSPARCIA TECHNICZNEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| - 36 miesięcy - 48 miesięcy - 60 miesięcy | Proszę podać oferowany okres gwarancji i wsparcia technicznego: ..................... |
| --- | --- |

* Wykonawca pozostawia właściwą odpowiedź "tak" lub "nie" przy pytaniach wyboru

** W przypadku konieczności wypełnienia pól Wykonawca wpisuje zaproponowane rozwiązanie

Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wyższe wymagania – Wykonawca wpisuje oferowany parametr.

Jeżeli zaproponowane urządzenie spełnia wymagane parametry techniczne  poprzez instalację dodatkowych  kart rozszerzeń/modułów czy opcji gwarancyjnych (niebędących na wyposażeniu standardowym) należy je wyszczególnić przy pozycji oraz wpisać model, symbol tego elementu.

      - Niespełnienie wszystkich minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagane minimalne parametry techniczne ” spowoduje odrzucenie oferty.

      - Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpis Wykonawcy