### Załącznik nr 1 do Siwz

UMW/AZ/PN-149/20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa oraz montaż szafek 6 skrytkowych z zamkiem elektronicznym (chipowym) wraz 
z systemem zarządzania do szatni studenckich na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres dostawy:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż szafek 6 skrytkowych z zamkiem elektronicznym (chipowym) wraz z systemem zarządzania do szatni studenckich na Wydziale Farmacji, który oprócz spełnienia wymagań (określonych w pkt. III Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia niniejszego dokumentu) musi zawierać wszelkie inne niezbędne elementy, jak: punkty dostępu (Access Pointy), okablowanie logiczne i zasilające dla punktów dostępu (Access Pointów). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji systemu, jego uruchomienia, przeszkolenia obsługi i przekazania do użytkowania.

- Szafy powinny posiadać certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą 
i spełniać wymagania Polskiej normy PN-EN 16121+A1: 2017-11 - Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem - Wymagania bezpieczeństwa,            wytrzymałości, trwałości i stateczności lub równoważnej (dokumenty dostarczone wraz 
z dostawą urządzenia).

- Zakres dostawy obejmuje:

- szafki 6 skrytkowe metalowe, 900x490x1800 mm, zgodne ze specyfikacją techniczną - 60 sztuk

- zamki elektroniczne, zgodne ze specyfikacją techniczną - 360 sztuk

- Acces Point do komunikacji zamków z systemem zarządzania - 6 sztuk

- czytnik informacyjny - 1 sztuka

    - Miejsce dostawy i zamontowania szafek:

Wykonawca dostarczy i zamontuje szafy ze schowkami z zamkiem chipowym w miejscu użytkowania tj.:

Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Budynek B

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

w następujących pomieszczeniach

- Parter	 - B.0.1.19, B.0.2.20

- 1 Piętro - B.1.1.20, B.1.2.20

- 2 Piętro - B.2.1.20, B.2.2.20

zgodnie z załączonymi rysunkami

    - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

- Szafa ze schowkami z zamkiem chipowym 900 x 490 x 1800 mm (+/-3 %)

- Szafa metalowa z sześcioma skrytkami. Skrytki rozmieszczone w trzech kolumnach po dwie sztuki w każdej kolumnie. Każda z komór wyposażona w wieszaki boczne oraz półkę. W drzwiach skrytek otwory wentylacyjne.

- Szafa wykonana z blachy czarnej o gr. 0,6 do 1,0 mm malowana farbami proszkowymi korpus szafki – RAL 9005 czarny, fronty (drzwiczki) – RAL 7035 jasno szary.

- Wysokość skrytki 830-840 mm, drzwi muszą posiadać wzmocnienie w postaci dodatkowej blachy biegnącej na całej wysokości drzwi, która zapewnia ich sztywność.

- Każde drzwi z numeracją w postaci blachy wykonanej ze stali kwasoodpornej gr. 
0,5 mm o wymiarach 50x25 mm. Numery wytrawione w kolorze czarnym.

- Każde drzwi wyposażone w zamek chipowy (transponderowy) zgodny z opisem przedstawionym w pkt. 2).

- Opis zamka chipowego (transponderowego) do szafek ze schowkami wraz 
z terminalem do kodowania kart i czytnikiem informacyjnym do identyfikacji szafek

- Zamek elektroniczny w postaci zamka transponderowego, w którym rolę klucza pełni element wykorzystujący transmisję bezprzewodową w standardzie umożliwiającym odczyt i zapis danych w transponderze.

- Kluczem będą posiadane przez Zamawiającego elektroniczne karty procesorowe 
z interfejsem bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A lub równoważnej, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification) lub równoważnym.

- Zamek zintegrowany w jednej obudowie z czytnikiem transponderów oraz układem zasilania bateryjnego.

- Zamknięcie lub otwarcie zamka poprzez zbliżenie transpondera do obudowy.

- Zamek wyposażony w baterie z funkcją oszczędności energii (w szafkach moduł bateryjny np. 4 x 1,5 V AA) – system stand-by.

- Zamek z funkcją monitorowania on-line (wymagana jest komunikacja każdego zamka z serwerem systemu z wykorzystaniem transmisji bezprzewodowej Wi-Fi lub ZigBee przy użyciu punktów dostępu (Access Pointów) Wi-Fi lub routerów ZigBee.

Czas pomiędzy zmianą statusu zamka, a odzwierciedleniem tego w systemie zarządzania nie dłuższy niż 10 s.

UWAGA: zamek musi być w pełni kompatybilny z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego systemem zarządzania szafkami PASSTECH ULTRA ON-LINE, który obsługuje inne szatnie elektroniczne Zamawiającego.

- Zamek z funkcją wysyłania komunikatu alarmowego do serwera nadzorującego zamki w przypadku niskiego stanu baterii oraz funkcja otwarcia z poziomu programu zarządzającego wskazanej szafki, bez użycia karty, którą została zamknięta.

- Funkcja bieżącego odczytywania w aplikacji komputerowej stanu szafek systemu (informacja o otwarciu/zamknięciu szafki, o uszkodzeniu zamka, o niskim stanie baterii) oraz historii użycia każdego zamka (z podaniem daty i godziny) za pomocą kart diagnostycznych.

- Funkcja podłączenia zewnętrznego akumulatora w przypadku rozładowania baterii zamka bez konieczności otwierania zamka.

- Wysokie bezpieczeństwo transmisji poprzez algorytm kodowania min 3DES lub równoważny.

- Funkcja określenia dla każdego transpondera rejestrowanego w systemie zamkowym okresu ważności.

- Funkcja samoczynnego, automatycznego otwarcia zamka o zaprogramowanym czasie

- Kodowanie transponderów współpracujących z zamkami za pomocą programatora 
z interfejsem USB i aplikacji dla komputera PC

UWAGA: zamek musi być w pełni kompatybilny z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego systemem zarządzania szafkami PASSTECH ULTRA ON-LINE, który obsługuje inne szatnie elektroniczne Zamawiającego.

- Kodowanie zamków i ich konfiguracja za pomocą użytkowanych kart studenta.

- Funkcja odczytania numeru szafki przypisanej do danego transpondera za pomocą wchodzącego w zakres dostawy Czytnika Informacyjnego.

- Czytnik Informacyjny wyposażony w czytnik RFID oraz układ mikroprocesorowy umożliwiający odczytanie informacji zapisanych na transponderze bez potrzeby łączenia się z serwerem zarządzającym – praca w trybie off-line.

- Czytnik Informacyjny wyposażony w wyświetlacz LCD min 2 x 30 znaków.