- Załącznik nr 2 do SIWZ

Arkusz Informacji Technicznej

Warunki ogólne zamówienia:

- Dostarczone urządzenia muszą być nowe, nieodnawiane  oraz nieużywane, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem.

- W ramach dostawy należy dostarczyć Zamawiającemu numery kontraktów serwisowych lub innych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu:

  - samodzielne pobieranie bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania,

  - bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego 
z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- W wypadku wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową Zamawiający jest uprawniony do:

  - zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności  z umową 
(w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację),

  - zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności  i zakresu uprawnień licencyjnych.

Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 20% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania).

Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, 
w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych.

- Zamawiający wymaga, by konieczne oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem było w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert.

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta 
do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był wstępnie skonfigurowany według wytycznych Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył osobę(y) przeszkoloną na poziomie eksperckim w zakresie obsługi, zarządzania i zaawansowanej konfiguracji dostarczanych rozwiązań celem ewentualnego wsparcia w konfiguracji i uruchomieniu dostarczanych urządzeń w środowisku informatycznym Zamawiającego.

| 1. Przełącznik sieciowy: 1 szt. Proponowane rozwiązanie (P/N, Nazwa) ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| Parametry ogólne: |  |  |
| 1. | Urządzenie o architekturze modularnej – minimum 7-slotowe, pozwalającą na instalację kart liniowych i redundantnych modułów zarządzająco-przełączających działających w trybie active-standby przeznaczone do montażu w szafie rack 19”. | tak/nie |
| 2. | Wymagane niezbędne wyposażenie urządzenia: - Moduł zarządzająco-przełączający w układzie redundantnym z minimum 8 portami 10G Ethernet SFP/SFP+ pełnej wydajności i minimum 2 portami 40G Ethernet QSFP. Wszystkie porty muszą obsługiwać standard 802.1AE (szyfrowanie ruchu) z pełną wydajnością. Dopuszcza się wymienne stosowanie interfejsów 10G i 40G Ethernet. - Moduł 24 interfejsów 10G Ethernet SFP+. Wraz z modułem należy dostarczyć 6 modułów SFP+ 10GbE w standardzie LR wraz z patchcordami SM LC-LC duplex o długości 2m. - Moduł 48 interfejsów 1G Ethernet SFP. Wraz z modułem należy dostarczyć 10 modułów SFP 1GbE w standardzie SX wraz z patchcordami MM OM3 LC-LC duplex o długości 2m oraz 10 modułów SFP 1GbE w standardzie LX/LH wraz z patchcordami SM LC-LC duplex o długości 2m. - 2 moduły 48 interfejsów 10/100/1000 Ethernet RJ-45 z obsługą technologii UPoE. - Redundantne zasilacze (zapewniające redundancję zasilania w trybie 1:1) o mocy co najmniej 3200W każdy - Minimum 1 slot na moduły w urządzeniu musi pozostać wolny – celem jego przyszłej rozbudowy. możliwość instalacji co najmniej następujących kart: - 48 x 10/100/1000 UPoE Ethernet, - 48 x 1G SFP Ethernet, - 24 x 10G SFP+ Ethernet. - Porty SFP / SFP+ umożliwiają zastosowanie następujących modułów interfejsowych: - Dla transmisji 1Gb/s (SFP): - 1000Base-T, - 1000Base-SX, - 1000Base-LX/LH, - 1000Base-EX, - 1000Base-ZX, - 1000Base-BX; - Dla transmisji 10Gb/s (SFP+): - 10GBase-SR, - 10GBase-LR, - 10GBase-LRM, - 10GBase-ZR, - 10GBase-ER; - Porty QSFP, w które wyposażony jest moduł zarządzająco-przełączający umożliwiają obsadzenie modułami: - 40GBASE-LR4 - 40GBASE-ER4 - 40GBASE-SR4 | tak/nie |
| 3. | Przepustowość minimum 1.4Tbps z wydajnością przełączania na poziomie min. 900Mpps | tak/nie |
| Architektura: |  |  |
| 4. | Urządzenie jest wyposażone w wymienny (bez potrzeby wyłączania/restartowania) moduł wentylatorów | tak/nie |
| 5. | Urządzenie może zostać wyposażone łącznie w 8 zasilaczy do pracy w trybie redundancji N+1 lub N+N | tak/nie |
| Wydajność: |  |  |
| 6. | 16GB pamięci DRAM i 10GB pamięci flash | tak/nie |
| 7. | Wydajność matrycy przełączającej minimum 1.440 Gbps | tak/nie |
| 8. | Wydajność przesyłania 900 Mpps dla ruchu IPv4 i 450 Mpps dla ruchu IPv6 | tak/nie |
| 9. | Minimalnie 120Gbps przepustowości dostępnej per slot. | tak/nie |
| 10. | Obsługa minimum: - 4000 sieci VLAN - 64 000 adresów MAC - 112 000 tras IPv4 - 56 000 tras IPv6 - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 18 000 - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 18 000 | tak/nie |
| Oprogramowanie/funkcjonalność: |  |  |
| 11. | Obsługa protokołu NTP | tak/nie |
| 12. | Obsługa IGMPv1/2/3 | tak/nie |
| 13. | Obsługa standardu 802.1AE (szyfrowanie ruchu) 256-bit z prędkością linerate (prędkością interfejsu), | tak/nie |
| 14. | System operacyjny przełącznika umożliwia wgrywanie poprawek bez konieczności restartowania platformy | tak/nie |
| 15. | System operacyjny przełącznika jest konfigurowalny poprzez API za pomocą m.in protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelów danych YANG (RFC 6020) oraz umożliwia eksportowanie zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów. | tak/nie |
| 16. | Wsparcie dla funkcjonalność klasyfikowania ruchu w warstwach 4-7 i na jego podstawie budowanie polityk bezpieczeństwa czy jakości usług. | tak/nie |
| 17. | Rozpoznawanie i klasyfikacja około 1400 predefiniowanych znanych aplikacji sieciowych oraz około 150 aplikacji szyfrujących ruch | tak/nie |
| 18. | Możliwość uruchamiania zdefiniowanych w Pythonie skryptów w chwili zaistnienia określonego zdarzenia. | tak/nie |
| 19. | Przełącznik realizuje następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree - Obsługa minimum 128 instancji protokołu STP | tak/nie |
| 20. | Obsługa protokołu IEEE 802.1ab LLDP i LLDP-MED. | tak/nie |
| 21. | Przełącznik powinien mieć możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP | tak/nie |
| 22. | Obsługa minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) | tak/nie |
| 23. | Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ | tak/nie |
| 24. | Przełącznik realizuje następujące mechanizmy związane z zapewnieniem, jakości usług w sieci: - 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi - Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi kolejek - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Możliwość skonfigurowania do 2000 ograniczeń per przełącznik - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP | tak/nie |
| 25. | Urządzenie realizuje routing statyczny i dynamiczny dla IPv4 i IPv6 w zakresie: - dla IPv4: OSPF, BGP, ISIS - dla IPv6: OPSFv3, - Funkcjonalności Policy-based routing, multicast routing (PIM-SM, PIM-SSM) | tak/nie |
| 26. | Urządzenie realizuje protokołu LISP zgodnie z RFC 6830 | tak/nie |
| 27. | Urządzenie umożliwia enkapsulację ruchu przy pomocy VXLAN’ów Obsługa mechanizmów zapewniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym: sprawdzanie autentyczności oprogramowania (w tym firmware, BIOS i system operacyjny urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia, bezpieczna sekwencja uruchamiania, sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia. | tak/nie |
| Funkcjonalności z zakresu MPLS: |  |  |
| 28. | Urządzenie realizuje następujące funkcjonalności z zakresu MPLS: - L2VPN - Ethernet over MPLS (EoMPLS) – obsługa do 1000 połączeń wirtualnych VC - L2VPN - Virtual Private LAN Services (VPLS) - obsługa 128 wirtualnych instancji (VFI), 32 sąsiadów w ramach jednej instancji - L3 VPN - MPLS Virtual Private Network (VPN) | tak/nie |
| 29. | Multicast VPN (MVPN) | tak/nie |
| Zarządzanie i konfiguracja |  |  |
| 30. | Urządzenie realizuje sprzętowo tworzenie statystyk ruchu w oparciu o NetFlow, wielkość tablicy monitorowanych strumieni wynosi minimum 380 000. | tak/nie |
| 31. | Urządzenie posiada dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band | tak/nie |
| 32. | Urządzenie posiada port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB | tak/nie |
| 33. | Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB | tak/nie |
| 34. | Urządzenie umożliwia tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie | tak/nie |
| 35. | Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, https, syslog – z wykorzystaniem protokołów IPv4 i IPv6 | tak/nie |
| 36. | Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą i identyfikacji konkretnego urządzenia | tak/nie |
| 37. | Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych | tak/nie |
| 38. | Przełącznik musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania podsystemem komunikacyjnym sieci LAN Cisco Prime. | tak/nie |
| Gwarancja i subskrypcja |  |  |
| 39. | Urządzenie musi być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją producenta w trybie co najmniej 8x5xNBD polegającą na naprawie lub wymianie urządzenia lub jego elementów w przypadku ich wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz bezpośredni dostęp do wsparcia technicznego producenta (jego inżynierów technicznych) co najmniej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. | tak/nie |
| 40. | Jeśli jakakolwiek z wyżej wymienionych funkcjonalności wymaga licencji, należy je dostarczyć wraz z urządzeniem. Jeśli licencje są dostarczane przez producenta w modelu subskrypcyjnym, należy dostarczyć subskrypcje na co najmniej cały czas trwania oferowanej gwarancji. | tak/nie |
| Wdrożenie |  |  |
| 41. | Dostarczone urządzenie musi zostać skonfigurowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Konfiguracja powinna zostać uwzględniona w cenie urządzeń oraz przeprowadzona na wezwanie Zamawiającego. | tak/nie |

| 2. Zapora sieciowa: 2 szt. Proponowane rozwiązanie (P/N, Nazwa) ..................................................................................... Producent ..................................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne |  | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| Parametry techniczne wydajnościowe: |  |  |
| 1. | Możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. | tak/nie |
| 2. | W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 8 administratorów do poszczególnych instancji systemu. | tak/nie |
| 3. | System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. | tak/nie |
| Interfejsy, Dysk, Zasilanie: |  |  |
| 4. | System musi dysponować minimum: - 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45. - 8 gniazdami SFP 1 Gbps. - 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps. - wraz z każdą zaporą należy dostarczyć dwa 2 kable DAC SFP+ 10GBps o długości min. 3m. | tak/nie |
| 5. | Wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. | tak/nie |
| 6. | Możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. | tak/nie |
| 7. | Lokalny dysk o pojemności minimum 480 GB. | tak/nie |
| 8. | System musi być wyposażony w zasilanie AC. | tak/nie |
| Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii |  |  |
| 9. | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. | tak/nie |
| 10. | W ramach postępowania system musi zostać dostarczony w postaci redundantnej. | tak/nie |
| 11. | Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. | tak/nie |
| 12. | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. | tak/nie |
| 13. | System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. | tak/nie |
| Parametry wydajnościowe: |  |  |
| 14. | Obsługa nie mniej niż 8 mln jednoczesnych połączeń oraz 300.000 nowych połączeń na sekundę. | tak/nie |
| 15. | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 36 Gbps dla pakietów 512 B. | tak/nie |
| 16. | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 22 Gbps dla pakietów 64 B. | tak/nie |
| 17. | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 14 Gbps. | tak/nie |
| 18. | Wydajność szyfrowania VPN IPSec dla pakietów 512 B, przy zastosowaniu algorytmu o mocy nie mniejszej niż AES256 – SHA256: nie mniej niż 20 Gbps. | tak/nie |
| 19. | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu HTTP - minimum 11 Gbps. | tak/nie |
| 20. | Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 4.7 Gbps. | tak/nie |
| 21. | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL (TLS v1.2 z algorytmem nie słabszym niż AES128-SHA256) dla ruchu http – minimum 6.8 Gbps. | tak/nie |
| Funkcje Systemu Bezpieczeństwa: |  |  |
| 22. | Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. | tak/nie |
| 23. | Kontrola Aplikacji. | tak/nie |
| 24. | Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. | tak/nie |
| 25. | Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS | tak/nie |
| 26. | Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. | tak/nie |
| 27. | Kontrola stron WWW. | tak/nie |
| 28. | Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP. | tak/nie |
| 29. | Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). | tak/nie |
| 30. | Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). | tak/nie |
| 31. | Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwuskładnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. | tak/nie |
| 32. | Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL. | tak/nie |
| 33. | Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH. | tak/nie |
| Połączenia VPN |  |  |
| 34. | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. | tak/nie |
| 35. | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. | tak/nie |
| Routing i obsługa łączy WAN |  |  |
| 36. | W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu. - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. | tak/nie |
| 37. | System musi umożliwiać obsługę kilku (co najmniej dwóch) łączy WAN z mechanizmami statycznego lub dynamicznego podziału obciążenia oraz monitorowaniem stanu połączeń WAN. | tak/nie |
| - Polityki, Firewall |  |  |
| 38. | Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. | tak/nie |
| 39. | System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. | tak/nie |
| 40. | W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. | tak/nie |
| - Zarządzanie pasmem |  |  |
| 41. | System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. | tak/nie |
| 42. | Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. | tak/nie |
| 43. | System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. | tak/nie |
| - Kontrola Antywirusowa |  |  |
| 44. | Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach | tak/nie |
| 45. | System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR | tak/nie |
| 46. | Moduł kontroli antywirusowej musi mieć możliwość współpracy z dedykowaną, komercyjną platformą (sprzętową lub wirtualną) lub usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. | tak/nie |
| - Ochrona przed atakami |  |  |
| 47. | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. | tak/nie |
| 48. | Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. | tak/nie |
| 49. | Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. | tak/nie |
| 50. | System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. | tak/nie |
| 51. | Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. | tak/nie |
| 52. | Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. | tak/nie |
| - Kontrola aplikacji |  |  |
| 53. | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. | tak/nie |
| 54. | Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2100 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. | tak/nie |
| 55. | Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. | tak/nie |
| 56. | Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. | tak/nie |
| 57. | Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. | tak/nie |
| - Kontrola WWW |  |  |
| 58. | Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. | tak/nie |
| 59. | W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy avoidance. | tak/nie |
| 60. | Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. | tak/nie |
| 61. | Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. | tak/nie |
| 62. | System musi umożliwiać zdefiniowanie czasu, który użytkownicy sieci mogą spędzać na stronach o określonej kategorii. Musi istnieć również możliwość określenia maksymalnej ilości danych, które użytkownik może pobrać ze stron o określonej kategorii. | tak/nie |
| 63. | Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. | tak/nie |
| - Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji |  |  |
| 64. | System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. | tak/nie |
| 65. | Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego. | tak/nie |
| 66. | Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API. | tak/nie |
| Zarządzanie |  |  |
| 67. | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. | tak/nie |
| 68. | Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. | tak/nie |
| 69. | Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. | tak/nie |
| 70. | System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. | tak/nie |
| 71. | System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. | tak/nie |
| 72. | System musi mieć wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. | tak/nie |
| - Logowanie |  |  |
| 73. | System musi mieć możliwość logowania do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. | tak/nie |
| 74. | W ramach logowania system musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. | tak/nie |
| 75. | Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. | tak/nie |
| 76. | Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. | tak/nie |
| System logowania i raportowania |  |  |
| 77. | W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń. Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci komercyjnej platformy działającej na bazie linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na hypervisorze VMware ESXi 6.5 będącym w posiadaniu Zamawiającego. - Interfejsy, Dysk: - System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności minimum 3TB. - Parametry wydajnościowe: - System musi być w stanie przyjmować minimum 6 GB logów na dzień. - Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 50 systemów w tym oferowanej przez Oferenta zapory sieciowej, rozwiązania Sandbox i z posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania FortiMail. - Logowanie - Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. - Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania. - System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej: a. Listę najczęściej wykrywanych ataków. b. Listę najbardziej aktywnych użytkowników. c. Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. d. Listę najczęściej odwiedzanych stron www. e. Listę krajów , do których nawiązywane są połączenia. f. Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. g. Informacje o realizowanych połączeniach IPSec. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów. - Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514. - System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. - Raportowanie W zakresie raportowania system musi zapewniać: - Generowanie raportów co najmniej w formatach: HTML, PDF, CSV. - Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników. - Funkcję definiowania własnych raportów. - Możliwość spolszczenia raportów. - Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email. - Korelacja logów W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać: - Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany. - Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. - Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: - Malware. - Aplikacje sieciowe. - Email. - IPS. - Traffic. - Systemowe: utracone połączenie vpn, utracone połączenie sieciowe. - Zarządzanie - System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. a. Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI. - System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 8 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi. | tak/nie |
| Gwarancja, wsparcie, licencje |  |  |
| 78. | Gwarancja na minimum 36 miesięcy z wymianą lub naprawą do dwóch dni roboczych od zgłoszenia usterki w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 z pominięciem dostawcy poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | tak/nie |
| 79. | W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: a)Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus, Antyspam, Web Filtering na okres 60 miesięcy. | tak/nie |

      - Niespełnienie wszystkich minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagane minimalne parametry techniczne ” spowoduje odrzucenie oferty.

      - Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data                                                                                                               Pieczęć i podpis Wykonawcy