# Załącznik nr 3

do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych” (zarządzenie nr 57 /XVII R/2021 z dnia 8 marca 2021 r.)

| ……………………………………………………………. pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia | Wrocław, ………………………………… miejsce i data |
| --- | --- |

nr tel. / faksu …………………………………………………….

REGON ……………………………………………………………….               NIP ………………………………………………………….

http …………………………………………………………………….               e-mail ..............................................

# O F E R T A

Nawiązując do zaproszenia z dnia ……………………………………….… na:

Remont budynku archiwum polegający na pracach branży budowlanej wewnątrz budynku.

Opis szczegółowy zakresu prac:

- Rozbiórki polegające na wykuciu z muru ościeżnic stalowych w ilości 5 sztuk;

- Wykonanie okładzin i ścianek g-k p.poż. w celu wydzielenia pomieszczeń oraz dwóch klap;

- Montaż drzwi metalowych p.poż w ilości 5 sztuk wraz z samozamykaczami.

Ad 1.  Obecnie znajdują się tam drzwi, jednak bez wymaganych oznaczeń p.poż. Należy je w sposób ja najmniej inwazyjny wykuć i zutylizować (wymagany dokument potwierdzający utylizację drzwi). Przed wykonaniem tego zakresu prac, należy zabezpieczyć przestrzeń wykonywania prac tak, aby nie nastąpiła detekcja czujek p.poż. W niezbędnym zakresie, należy przestawić i zabezpieczyć również znajdujące się tam zbiory.

Ad 2. Należy wykonać okładziny p.poż na ścianie piętra oraz kontynuację, powyżej sufitu podwieszanego w formie ściany szkieletowej do połaci dachowej (zakres prac oraz opis w części graficznej i przedmiarze). Należy przewidzieć, iż podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegną płyty sufitu podwieszanego (należy je uwzględnić w wycenie oraz ich malowanie, by były max. zbliżone do obecnych).

Podczas wykonywania prac w przestrzeni, pomiędzy piętrem a poddaszem, zalegają pozostałości po kunach, należy cały materiał biologiczny usunąć i zutylizować. Następnie uszczelnić wszystkie nieszczelności którymi kuny mogą się dostawać się na poddasze budynku i zastosować odstraszacze (poza dźwiękowymi - są już zastosowane).

Dodatkowo należy przewidzieć zamontowanie dwóch klap p.poż na kanałach w rejonie nad poddaszem (w celu wydzielenia pomieszczeń) i doprowadzenie sygnałów do centrali znajdującej się w portierni na parterze budynku. Należy przewidzieć sygnały „wystawione” pod kaseton obrazujący stan klap.

Ad 3.  Należy zabudować drzwi metalowe p.poż w ilości 5 sztuk wraz z samozamykaczami. Drzwi muszą posiadać komplet dokumentów świadczących o ich właściwościach p.poż. Dodatkowo należy przewidzieć wykończenie w rejonie montowanych drzwi - ścian oraz podłóg.

Nad całością prac ze strony Wykonawcy ma mieć nadzór Kierownik Robót branży konstrukcyjno – budowlanych bez ograniczeń.

oferujemy wykonanie wyżej wymienionych dostaw / usług / robót budowlanych:

(niewłaściwe skreślić)

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia, model, producent |  | Cena netto PLN | VAT % | Cena brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J / w |  |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN |  |  |  |  |
| 2. | Termin realizacji zamówienia |  | do 16 tygodni – od dnia protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy do obiektu |  |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego (jeżeli dotyczy) | - Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 36 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 2 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. - Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia usterki. - Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. - Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 96 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją. - Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy |  |  |  |

Podpisy osób uprawnionych do składania

Data: ………………………………                                                 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy